Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»

Факультет цифровых технологий и химического инжиниринга

Кафедра информационных компьютерных технологий

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 79

ПО КУРСУ

«ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»:

«Лабораторная работа 6. Расчет константы равновесия, равновесных концентраций»

Ведущий преподаватель

К.Т.Н., доцент                                                      		Митричев И.И.

Студент группы КС-24				          		Елфимова К.В.

Москва

2025

Задание

Включает в себя три задачи.

Задача 1 (по вариантам) - вариант 4

Применяя принцип Ле-Шателье и уравнения (1)-(2),

Изобара Вант-Гоффа (1)

Kp=Kx*P=Kn*∑n-*P, (2)

определите, как будет меняться равновесный выход (концентрации) конечных продуктов реакции при:

а) повышении температуры;

б) повышении давления;

в) добавлении инертного газа.

Сделайте вывод, при каких (повышенных, пониженных) температуре и давлении следует проводить реакцию.

Задача 2 (по вариантам) – вариант 4

В закрытой системе происходит реакция по варианту (таблица ниже).

В начале реакции парциальные давления равны Pi*104 Па (например, для варианта 1 давление A составляет PA = 7*104 Па!).

Рассчитайте:

- ΔG0(T) по полиномам NASA

- мольные доли веществ в начале реакции

- константу равновесия Ka

- равновесные концентрации всех веществ в системе

- равновесную степень превращения вещества A

Примечание: задача взята из [Кудряшов, Каретников, стр. 288-289]

Задача 3 (по вариантам) – вариант 2

Вариант 2.

В закрытой системе при 600 K происходят две реакции

(CH3)2CO => C2H4 + H2 + CO (ΔG0= -100 кДж/моль, разложение ацетона)

C2H4 + H2 => C2H6 (ΔG0= -35 кДж/моль, синтез этана из этилена)

В начале реакции мольная доля (CH3)2CO составляет 60%, остальное азот 40%. Общее равновесное давление 133000 Па.

Подсказка: используйте константу по числу молей, и ее перевод в константу равновесия. Азот входит только в общее число молей.

Рассчитайте:

- константу равновесия Ka

- равновесные концентрации всех веществ в системе

- равновесную степень превращения CO

Теоретическое обоснование решения

1. Принцип Ле-Шателье

Принцип Ле-Шателье гласит, что если на систему, находящуюся в равновесии, оказывается внешнее воздействие (изменение температуры, давления, концентрации), то равновесие смещается в направлении, которое противодействует этому изменению.

- Повышение температуры смещает равновесие в сторону эндотермической реакции (поглощение тепла).

- Повышение давления смещает равновесие в сторону уменьшения количества газовых молекул.

- Добавление инертного газа при постоянном объеме не влияет на равновесие, но при постоянном давлении может смещать равновесие в сторону увеличения количества газовых молекул.

2. Константа равновесия

Константа равновесия Keq связана со стандартным изменением энергии Гиббса реакции:

Для газовых реакций константа равновесия может выражаться через парциальные давления (Kp), мольные доли (Kx​) или количества вещества (Kn):

где Δν — изменение количества молей газов в реакции.

3. Изобара Вант-Гоффа

Зависимость константы равновесия от температуры описывается уравнением:

Для эндотермических реакций (ΔrH0>0​) Keq​ увеличивается с ростом температуры, для экзотермических (ΔrH0<0) — уменьшается.

Код

1.py

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

N_h = 6
R = 8.314
T0 = 298
T2 = 800
P0 = 1.0
delta_v = -1

def deltaH(nasaCoef, T2):
    dH = nasaCoef[5]/T2
    for i in range(N_h-1):
        dH += nasaCoef[i] * T2**(i) / (i+1)
    dH *= R * T2
    return dH

# def deltaH(nasaCoef, T):
#     a = nasaCoef
#     return R * T * (a[0] + a[1]*T/2 + a[2]/3*T**2 + a[3]/4*T**3 + a[4]/5*T**4 + a[5]/T)

def calculate_Kp(T, deltaH_result):
    return np.exp(-deltaH_result / (R * T))

def calculate_Kp_temperature_change(deltaH_result, T):
    return np.exp(-deltaH_result / (R * T))

def calculate_Kp_pressure_change(Kp_base, P):
    return Kp_base * P**delta_v

# C: углерод
a_C = [-0.31087207E+00, 0.44035369E-02, 0.19039412E-05, -0.63854697E-08, 0.29896425E-11, -0.10865079E+03, 0.11138295E+01]
# H2: водород
a_H2 = [0.23443029E+01, 0.79804248E-02, -0.19477917E-04, 0.20156967E-07, -0.73760289E-11, -0.91792413E+03, 0.68300218E+00]
# CH4: метан
a_CH4 = [5.14825732E+00, -1.37002410E-02, 4.93749414E-05, -4.91952339E-08, 1.70097299E-11, -1.02453222E+04, -4.63322726E+00]


a_N2 = [3.53100528E+00, -1.23660988E-04, -5.02999433E-07, 2.43530612E-09, -1.40881235E-12, -1.04697628E+03, 2.96747038E+00]

dH_C = deltaH(a_C, T2)
dH_H2 = deltaH(a_H2, T2)
dH_CH4 = deltaH(a_CH4, T2)

dH_reaction = dH_CH4 - (dH_C + 2 * dH_H2)

Kp_base = calculate_Kp(T0, dH_reaction)
Kp_baseT2 = calculate_Kp(T2, dH_reaction)

temperatures = np.linspace(300, 800, 100)
Kp_temperatures = np.array([calculate_Kp_temperature_change(dH_reaction, T) for T in temperatures])

pressures = np.linspace(1, 10, 10)
Kp_pressures = np.array([calculate_Kp_pressure_change(Kp_base, P) for P in pressures])

print(f"Изменение энтальпии реакции (ΔH): {dH_reaction} Дж/моль")
print(f"Константа равновесия при T = {T0} K: Kp = {Kp_base}")
print(f"Константа равновесия при T = {T2} K: Kp = {Kp_baseT2}")

# График Kp от температуры
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(temperatures, Kp_temperatures, label="Kp при изменении температуры")
plt.xlabel('Температура (K)')
plt.ylabel('Kp')
plt.title('Зависимость Kp от температуры')
plt.grid(True)

# График Kp от давления
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(pressures, Kp_pressures, label="Kp при изменении давления", color='orange')
plt.xlabel('Давление (атм)')
plt.ylabel('Kp')
plt.title('Зависимость Kp от давления')
plt.grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()

2.py

import numpy as np
import math
from scipy.optimize import fsolve

R = 8.314  # Дж/(моль·К)
T = 1000  # Кельвины

N_S = 7
N_H = 6

# Исходные давления, Па
pressures = {
    "HCl": 4e4,
    "O2": 3e4,
    "Cl2": 1.5e4,
    "H2O": 1.5e4,
}
# P_total = sum(pressures.values())

total_pressure = sum(pressures.values())
n0 = {k: p / (R * T) for k, p in pressures.items()}
n_total0 = sum(n0.values())

# Мольные доли
y0 = {k: v / n_total0 for k, v in n0.items()}

print("Мольные доли в начале реакции:")
for k, v in y0.items():
    print(f"  {k}: {v:.4f}")

# Расчёт deltaH и S
def deltaH(nasaCoef):
    dH = nasaCoef[5]/T
    for i in range(N_H-1):
        dH += nasaCoef[i] * T ** i / (i+1)
        # print(i)
    return dH * R * T

def entropy(nasaCoef):
    S = nasaCoef[0]*math.log(T) + nasaCoef[6]
    for i in range(1, N_S-2):
        S += nasaCoef[i]*T**(i)/(i)
        # print(i)
    return S * R

# def deltaH1(nasaCoef, T):
#     a = nasaCoef
#     return R * T * (a[0] + a[1]*T/2 + a[2]/3*T**2 + a[3]/4*T**3 + a[4]/5*T**4 + a[5]/T)
#
# def entropy1(nasaCoef, T):
#     a = nasaCoef
#     return R * (a[0]*math.log(T) + a[1]*T + a[2]/2*T**2 + a[3]/3*T**3 + a[4]/4*T**4 + a[6])

nasa_HCl = [0.34637647E+01, 0.47648423E-03, -0.20030122E-05, -0.97366010E-08, 0.44672936E-11, -0.10299629E+05, 0.73974601E+01]   # 2 HCl
nasa_O2 = [3.78245636E+00, -2.99673415E-03, 9.84730200E-06, -9.68129508E-09, 3.24372836E-12, -1.06394356E+03, 3.65767573E+00]    # 1 O2
nasa_Cl2 = [2.73638114E+00, 7.83525699E-03, -1.45104963E-05, 1.25730834E-08, -4.13247143E-12, -1.05880114E+03, 9.44557148E+00]   # 1 Cl2
nasa_H2O = [0.41986352E+01, -0.20364017E-02, 0.65203416E-05, -0.54879269E-08, 0.17719680E-11, -0.30293726E+05, -0.84900901E+00]    # 1 H2O

# ΔG = ΣνGпрод - ΣνGреаг
def deltaG0():
    G = lambda nasa: deltaH(nasa) - T * entropy(nasa)
    return (G(nasa_Cl2) + G(nasa_H2O)) - (2 * G(nasa_HCl) + 0.5*G(nasa_O2))

dG0 = deltaG0()
Kp = math.exp(-dG0 / (R * T))



# Рассчитываем мольные доли
# total_p = sum(P_eq.values())
# y_eq = {k: v/total_p for k, v in P_eq.items()}

def equilibrium_equations(xi):
    # xi - степень протекания реакции (0 до 1)
    # Исходные количества (в молях)
    n0_A = pressures["HCl"] / (R * T)
    n0_B = pressures["O2"] / (R * T)
    n0_C = pressures["Cl2"] / (R * T)
    n0_D = pressures["H2O"] / (R * T)

    # Равновесные количества
    n_A = n0_A * (1 - 2 * xi)
    n_B = n0_B - 0.5 * n0_A * xi
    n_C = n0_C + n0_A * xi
    n_D = n0_D + n0_A * xi

    # Общее количество вещества
    n_total = n_A + n_B + n_C + n_D

    # Парциальные давления
    P_A = n_A * R * T / (n_total * R * T) * total_pressure
    P_B = n_B * R * T / (n_total * R * T) * total_pressure
    P_C = n_C * R * T / (n_total * R * T) * total_pressure
    P_D = n_D * R * T / (n_total * R * T) * total_pressure

    # Уравнение равновесия
    eq = (P_C * P_D) / (P_A ** 2 * P_B ** 0.5) - Kp

    return eq


xi_eq = fsolve(equilibrium_equations, 1e-5)[0]

# Равновесные парциальные давления
n0_A = pressures["HCl"] / (R * T)
n0_B = pressures["O2"] / (R * T)
n0_C = pressures["Cl2"] / (R * T)
n0_D = pressures["H2O"] / (R * T)

n_A = n0_A * (1 - 2 * xi_eq)
n_B = n0_B - 0.5 * n0_A * xi_eq
n_C = n0_C + n0_A * xi_eq
n_D = n0_D + n0_A * xi_eq

P_eq = {
    "HCl": n_A * R * T,
    "O2": n_B * R * T,
    "Cl2": n_C * R * T,
    "H2O": n_D * R * T
}

y_eq = {k: p / sum(P_eq.values()) for k, p in P_eq.items()}

# Вывод
print(f"ΔG⁰ = {dG0:.2f} Дж/моль")
print(f"Kp = {Kp:.5e}")

print("Равновесные парциальные давления (Па):")
for k, v in P_eq.items():
    print(f"  P_{k} = {v:.3e}")

print("\nМольные доли в равновесии:")
for k, v in y_eq.items():
    print(f"  y_{k} = {v:.4f}")

conversion = 2 * xi_eq
print(f"\n5. Равновесная степень превращения вещества HCl: {conversion:.3f}")

n_total = n_A + n_B + n_C + n_D
V = n_total * R * T / total_pressure

C_eq = {
    "HCl": n_A / V,
    "O2": n_B / V,
    "Cl2": n_C / V,
    "H2O": n_D / V,
}

print("\nРавновесные концентрации (моль/л):")
for k, v in C_eq.items():
    print(f"  C_{k} = {v:.4f}")

3.py

import numpy as np
from scipy.optimize import minimize

# Константы
R = 8.314  # Дж/(моль·К)
T = 600  # K
P = 133000  # Па

# Рассчитаем Kp для обеих реакций
deltaG1 = -100000  # Дж/моль
deltaG2 = -35000  # Дж/моль


Ka1 = np.exp(-deltaG1 / (R * T))
Ka2 = np.exp(-deltaG2 / (R * T))

print("1. Константы равновесия:")
print(f"Ka1 (разложение ацетона) = {Ka1:.6e}")
print(f"Ka2 (синтез этана) = {Ka2:.6e}\n")

# Функция для минимизации
def func2(vars):
    x, y = vars

    # Равновесные количества веществ
    n_acetone = 0.6 - x
    n_C2H4 = x - y
    n_H2 = x - y
    n_CO = x
    n_C2H6 = y
    n_N2 = 0.4

    ## Общее количество молей
    total_n = n_acetone + n_C2H4 + n_H2 + n_CO + n_C2H6 + n_N2

    # Мольные доли
    y_acetone = n_acetone / total_n
    y_C2H4 = n_C2H4 / total_n
    y_H2 = n_H2 / total_n
    y_CO = n_CO / total_n
    y_C2H6 = n_C2H6 / total_n

    # Для первой реакции (Δν = 2)
    if n_acetone < 1e-12 or total_n < 1e-12:
        a = 1e30
    else:
        term1 = (n_C2H4 * n_H2 * n_CO) / n_acetone
        Kp1_calc = term1 * (P/total_n)**2
        a = abs(np.log(Kp1_calc + 1e-12) - np.log(Ka1 + 1e-12))

    # Для второй реакции (Δν = -1)
    if n_C2H4 < 1e-12 or n_H2 < 1e-12:
        b = 1e30
    else:
        term2 = n_C2H6 / (n_C2H4 * n_H2)
        Kp2_calc = term2 * (total_n/P)
        b = abs(np.log(Kp2_calc + 1e-12) - np.log(Ka2 + 1e-12))

    return a + b


# Начальное приближение
initial_guess = [0.5, 0.4]

# Минимизация невязки
result = minimize(func2, initial_guess, method='Nelder-Mead', tol=1e-8)

# Извлекаем решение
x, y = result.x

# Рассчитываем равновесные количества
n_acetone = max(0.6 - x, 0)
n_C2H4 = max(x - y, 0)
n_H2 = max(x - y, 0)
n_CO = x
n_C2H6 = y
n_N2 = 0.4
total_n = n_acetone + n_C2H4 + n_H2 + n_CO + n_C2H6 + n_N2

# Мольные доли в равновесии
X_acetone = n_acetone / total_n * 100
X_C2H4 = n_C2H4 / total_n * 100
X_H2 = n_H2 / total_n * 100
X_CO = n_CO / total_n * 100
X_C2H6 = n_C2H6 / total_n * 100
X_N2 = n_N2 / total_n * 100

# Степень превращения
conversion = (x / 0.6) * 100

# Мольные доли
y_acetone = n_acetone / total_n
y_C2H4 = n_C2H4 / total_n
y_H2 = n_H2 / total_n
y_CO = n_CO / total_n
y_C2H6 = n_C2H6 / total_n
y_N2 = n_N2 / total_n

# Концентрации (моль/м³)
c_acetone = y_acetone * P / (R * T)
c_C2H4 = y_C2H4 * P / (R * T)
c_H2 = y_H2 * P / (R * T)
c_CO = y_CO * P / (R * T)
c_C2H6 = y_C2H6 * P / (R * T)
c_N2 = y_N2 * P / (R * T)

print("2. Равновесные концентрации (моль/м³):")
print(f"(CH3)2CO: {c_acetone:.6f}")
print(f"C2H4: {c_C2H4:.6f}")
print(f"H2: {c_H2:.6f}")
print(f"CO: {c_CO:.6f}")
print(f"C2H6: {c_C2H6:.6f}")
print(f"N2: {c_N2:.6f}\n")

print(f"3. Равновесная степень превращения: {conversion:.2f}%")


# print("\Vольные доли в равновесии:")
# print(f"(CH3)2CO: {y_acetone:.4f}")
# print(f"C2H4: {y_C2H4:.4f}")
# print(f"H2: {y_H2:.4f}")
# print(f"CO: {y_CO:.4f}")
# print(f"C2H6: {y_C2H6:.4f}")
# print(f"N2: {y_N2:.4f}")

print("Таблица изменения количества веществ (моль):")
print(f"{'Вещество':<10} {'Начало':>10} {'Равновесие':>15}")
print(f"{'(CH3)2CO':<10} {0.6:>10.4f} {n_acetone:>15.6f}")
print(f"{'C2H4':<10} {0.0:>10.4f} {n_C2H4:>15.6f}")
print(f"{'H2':<10} {0.0:>10.4f} {n_H2:>15.6f}")
print(f"{'CO':<10} {0.0:>10.4f} {n_CO:>15.6f}")
print(f"{'C2H6':<10} {0.0:>10.4f} {n_C2H6:>15.6f}")
print(f"{'N2':<10} {0.4:>10.4f} {n_N2:>15.6f}")

Входные данные:

- Взяты из заданий

Результаты

1.

Изменение энтальпии реакции (ΔH): -86974.09057847832 Дж/моль

Константа равновесия при T = 298 K: Kp = 1760838157990431.5

Константа равновесия при T = 800 K: Kp = 477562.8021026687

2.

Мольные доли в начале реакции:

HCl: 0.4000

O2: 0.3000

Cl2: 0.1500

H2O: 0.1500

ΔG⁰ = 43867.55 Дж/моль

Kp = 5.11106e-03

Равновесные парциальные давления (Па):

P_HCl = 2.468e+04

P_O2 = 2.617e+04

P_Cl2 = 2.266e+04

P_H2O = 2.266e+04

Мольные доли в равновесии:

y_HCl = 0.2566

y_O2 = 0.2721

y_Cl2 = 0.2356

y_H2O = 0.2356

5. Равновесная степень превращения вещества HCl: 0.383

Равновесные концентрации (моль/л):

C_HCl = 3.0866

C_O2 = 3.2730

C_Cl2 = 2.8341

C_H2O = 2.8341

Таблица изменения мольных долей веществ

| Вещество | Было | Стало |
| --- | --- | --- |
| HCl | 0.4000 | 0.2566 |
| O₂ | 0.3000 | 0.2721 |
| Cl₂ | 0.1500 | 0.2356 |
| H₂O. | 0.1500 | 0.2356 |

|  | HCl | O2 | Cl2 | H2O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходное кол-во (моль) |  |  |  |  |
| Изменение (моль) |  |  |  |  |
| Равновесное кол-во |  |  |  |  |

3.

1. Константы равновесия:

Ka1 (разложение ацетона) = 5.082621e+08

Ka2 (синтез этана) = 1.114630e+03

2. Равновесные концентрации (моль/м³):

(CH3)2CO: 0.000001

C2H4: 0.001341

H2: 0.001341

CO: 9.997692

C2H6: 9.996352

N2: 6.665129

3. Равновесная степень превращения: 100.00%

Таблица изменения количества веществ (моль):

| Вещество | Было | Стало |
| --- | --- | --- |
| (CH3)2CO | 0.6000 | 0.000000 |
| C2H4 | 0.0000 | 0.000000 |
| H2 | 0.0000 | 0.000000 |
| CO | 0.0000 | 0.600000 |
| C2H6 | 0.0000 | 0.599919 |
| N2 | 0.4000 | 0.400000 |

Ацетон разложился, появились продукты реакции

|  | (CH3)2CO | C2H4 | H2 | CO | C2H6 | N2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Было | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |
| По 1 реак | -x | +x | +x | +x |  |  |  |
| По 2 реак |  | -y | -y |  | +y |  |  |
| В равновесии | 0.6-x | x-y | x-y | x | y | 0.4 |  |

n = (0.6 - x) + (x - y) + (x - y) + x + y + 0.4 = 1.0 + x - y

Kp=e-ΔG∘RT

Kp=Kn⋅PnΔν

Для 1 реакции

Kn1=nC2H4⋅nH2⋅nCOnацетон

Kp1=nC2H4⋅nH2⋅nCOnацетон⋅Pn2

Для 2

Kn2=nC2H6nC2H4⋅nH2

Kp2=nC2H6nC2H4⋅nH2⋅nP

Равновесные концентрации

ci=nin⋅PRT

Конверсия

Конверсия=x0.6×100\%

Вывод

1.

- а) Повышение температуры:
Реакция экзотермическая, поэтому Kp уменьшается. Равновесие смещается влево (в сторону реагентов).

- б) Повышение давления:
Уменьшение количества газовых молекул (Δν=−1), поэтому равновесие смещается вправо (в сторону продукта CH4).

- в) Добавление инертного газа:
При постоянном объеме не влияет. При постоянном давлении смещает равновесие влево (увеличивается общее количество молей).

Оптимальные условия для проведения данной реакции:

- Низкая температура (сдвиг в сторону экзотермической реакции).

- Высокое давление (уменьшение объема системы).

2.

Результаты:

- ΔG⁰ реакции: 154301.20 Дж/моль.

- Константа равновесия Kp: 8.70645×10−9.

- Равновесные парциальные давления:

  - HCl: 6.864e-04

  - O2​: 3.716e-04

  - Cl2​ и H2O: 6.813e-06.

- Степень превращения HCl: -0.358.

Вывод:
Реакция практически не идет в прямом направлении при заданных условиях из-за очень малой Kp

3.

Результаты:

- Константы равновесия:

  - Kx1=2.78×10^8,

  - Kx2=1.02×10^3.

- Равновесные мольные доли:

  - (CH3)2CO: ~0%,

  - CO: 37.5%,

  - C2H6​: 37.5%,

  - N2: 25%.

- Степень превращения ацетона: ~100%.

Вывод:
Ацетон полностью разлагается, преимущественно образуя CO и C2H6​. Вторая реакция также сильно смещена вправо.

​.Общие выводы

- Принцип Ле-Шателье позволяет качественно предсказать направление смещения равновесия.

- Константа равновесия количественно характеризует положение равновесия и зависит от температуры.

- Расчет равновесного состава требует учета всех реагентов и продуктов.

Для улучшения результатов:

- Учитывать возможные побочные реакции и неидеальность системы.