Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»

Факультет цифровых технологий и химического инжиниринга

Кафедра информационных компьютерных технологий

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 79

ПО КУРСУ

«ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»:

«Лабораторная работа 4. Моделирование бинарных парожидкостных систем с использованием модели Вильсона»

Ведущий преподаватель

К.Т.Н., доцент                                                      		Митричев И.И.

Студент группы КС-24				          		Елфимова К.В.

Москва

2024

Задание

Используя приведенные данные по варианту, подобрать константы в модели Вильсона и построить y-x и P-x-y диаграммы.

Подсказка: выполните минимизацию функции SUM[abs(gE_exp – gE_Wilson)] по параметрам по модели Вильсона 12 и 21 при [120, 210] = [0.1, 0.1], например. Для этого используйте scipy.optimize.minimize, например, с методом Нелдера-Мида (Nelder-Mead).

Коэффициенты A, B, C в таблицах приведены для уравнения Антуана

ln Pi0 (мм.рт.ст.) = [A - B / (T (K) + C)] -- не забудьте перевести единицы давления после расчета по этому уравнению).

Вариант 7:

Исследуемая система:

7. Ацетон + н-гексан

Данные VLE, T = 298.15K

|  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| A | 16.65 | 15.84 |
| B | 2940.46 | 2697.55 |
| C | -35.93 | -48.78 |
| Tc, K | 508.10 | 507.40 |
| Pc, bar | 47.01 | 29.69 |
| ω | 0.31 | 0.30 |

Теоретическое обоснование решения

Модели активности

Для описания поведения реальных растворов и жидкостей чаще всего используют модели активности, которые рассчитывают коэффициенты активности по сложным формулам, например, модель NRTL, UNIQUAC, Вильсона.

В данном задании мы будем использовать модель Вильсона.

Модель Вильсона хорошо описывает жидкую фазу. Но не может корректно предсказать наличие нескольких несмешивающихся жидких фаз.

Заметим, что модели активности не предназначены для расчета паровой фазы.

Модель Вильсона при T = const

Вильсон предложил исторически первую модель активности. Относится к типу моделей локального состава (учитывают взаимодействие молекул разных сортов друг с другом локально).

lnγ1=-lnx1+Λ12x2+x2Λ12x1+Λ12x2-Λ21x2+Λ21x2

lnγ2=-lnx2+Λ21x1-x1Λ12x1+Λ12x2-Λ21x2+Λ21x2

gERT=-x1lnx1+Λ12x2-x2lnx2+Λ2,x2

При постоянной T для расчета γ при любой концентрации x1/x2, достаточно знать два параметра Λ12 и Λ21.

Поэтому, надо подобрать такие Λ12 и Λ21, чтобы отклонение расчетного gE и gэкспE было минимальным по всем экспериментальным точкам, для которых можно рассчитать gэкспE

gэкспE=RTx1lnγ1+x2lnγ2

γ1, γ2 в этом уравнении рассчитывают для каждой экспериментальной точки

Расчет паро-жидкостного равновесия (VLE). Модель активности + идеальная паровая фаза

Представим реальный раствор в равновесии со своим идеальным паром.

Модифицированный закон Рауля для реального раствора связывает парциальное давление в газовой фазе Pi с мольной долей в растворе x_i:

Pi=Pi0ai=Pi0γix_i

С другой стороны, для идеальной газовой фазы (мольные доли yi) действует закон Дальтона

Pi=Pγi

Отсюда

yi=Pi0γixi/P

Давление насыщенного пара над чистым веществом можно вычислить по уравнению Антуана

lnPi=[A-B/(T+C)] – мм. рт. ст. (нужен перевод единиц в единицы давления P), где A, B, C – справочные константы для вещества.

Модель активности + идеальная паровая фаза. Алгоритм расчета для бинарной смеси при T = const

Рассмотрим аллгоритм для изотермического случая. Пусть даны N наборов точек парожидкостного равновесия (то есть мольные доли в паровой фазе y1i и в жидкой x1i для компонента1).

- Рассчитать по уравнению Антуана P10,P20

- Выразить из основного уравнения подхода 1

yi=Pi0γixi/P

γ1 и γ2 и рассчитать для каждой точки j.

Напомним, что для каждой точки в каждой фазе сумма мольный долей компонентов равно 1, поэтому y2i=1-y1i, x2i=1-x1i

- Для каждой точки рассчитать экспериментальную избыточную мольную энергию Гиббса

gэкспE=RTx1lnγ1+x2lnγ2

- Подобрать такие Λ12 и Λ21, чтобы разница в избыточной энергии Гиббса между эксп. и расчетной (Вильсон)

gERT=-x1lnx1+Λ12x2-x2lnx2+Λ2,x2

была минимальна

igjE-gэксп,jE→min

- Используя найденные коэффициенты, рассчитать коэффициенты активности для всех точек по уравнениям модели Вильсона

lnγ1=-lnx1+Λ12x2+x2Λ12x1+Λ12x2-Λ21x2+Λ21x2

lnγ2=-lnx2+Λ21x1-x1Λ12x1+Λ12x2-Λ21x2+Λ21x2

- Расписать основное уравнение для первого и второго компонентов, сложить уравнения

yi=Pi0γixi/P

Выразить давление. Получим формулу зависимости P(x1,x2,γ1,γ2).

Для построения фазовой диаграммы (показывает наличие и число фаз при некоторых P, T в системе):

- Задать равномерно на отрезке [0; 1] 100 чисел для x1. Рассчитать x2, P, а затем y1, y2 по основному уравнению.

- Построить фазовую диаграмму P(x, y) = P(x) и P(y) на одном графике.

Код

from scipy.optimize import minimize
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

class VLEModel:
    def __init__(self, T, x1, y1, P, A1, B1, C1, A2, B2, C2):
        self.T = T  # Температура в Кельвинах
        self.x1 = np.array(x1)  # Мольные доли компонента 1 в жидкости
        self.y1 = np.array(y1)  # Мольные доли компонента 1 в паре
        self.P = np.array(P)  # Давление в барах
        self.A1, self.B1, self.C1 = A1, B1, C1  # Параметры Антуана для компонента 1
        self.A2, self.B2, self.C2 = A2, B2, C2  # Параметры Антуана для компонента 2
        self.R = 8.314  # Универсальная газовая постоянная

    def calculate_saturation_pressure(self, A, B, C):
        P_mmHg = np.exp(A - B / (self.T + C))
        P_bar = P_mmHg / 750.062
        return P_bar

    def calculate_activity_coefficients(self):
        P1_0 = self.calculate_saturation_pressure(self.A1, self.B1, self.C1)
        P2_0 = self.calculate_saturation_pressure(self.A2, self.B2, self.C2)
        self.gam1 = self.y1 * self.P / (P1_0 * self.x1)
        self.gam2 = (1 - self.y1) * self.P / (P2_0 * (1 - self.x1))
        self.gE_exp = (self.x1 * np.log(self.gam1) + (1 - self.x1) * np.log(self.gam2)) * (self.R * self.T)

    def wilson_parameters(self, params):
        Lambda12, Lambda21 = params
        gE_wilson = (-self.x1 * np.log(self.x1 + Lambda12 * (1 - self.x1)) - (1 - self.x1) * np.log(
            Lambda21 * self.x1 + (1 - self.x1))) * (self.R * self.T)
        return np.sum(np.abs(self.gE_exp - gE_wilson))

    def optimize_wilson_parameters(self):
        initial_guess = [0.1, 0.1]
        result = minimize(self.wilson_parameters, initial_guess, method='Nelder-Mead')
        self.Lambda12, self.Lambda21 = result.x

    def print_results(self):
        print("Оптимизированные параметры модели Вильсона:")
        print(f"Lambda12 = {self.Lambda12}, Lambda21 = {self.Lambda21}")

    def calculate_vle(self):
        x_range = np.linspace(0, 1, 100)
        x2_range = 1 - x_range

        P1_0 = self.calculate_saturation_pressure(self.A1, self.B1, self.C1)
        P2_0 = self.calculate_saturation_pressure(self.A2, self.B2, self.C2)

        gamma1 = np.exp(-np.log(x_range + self.Lambda12 * x2_range) + x2_range * (self.Lambda12 / (x_range + self.Lambda12 * x2_range) - self.Lambda21 / (self.Lambda21 * x_range + x2_range)))
        gamma2 = np.exp(-np.log(x2_range + self.Lambda21 * x_range) - x_range * (self.Lambda12 / (x_range + self.Lambda12 * x2_range) - self.Lambda21 / (self.Lambda21 * x_range + x2_range)))

        P_total = x_range * gamma1 * P1_0 + x2_range * gamma2 * P2_0
        y1_calc = (x_range * gamma1 * P1_0) / P_total
        y2_calc = (x2_range * gamma2 * P2_0) / P_total
        assert np.allclose(y1_calc + y2_calc, 1), "y1 + y2 должно быть равно 1"

        return x_range, x2_range, y1_calc, y2_calc, P_total

    def plot_diagrams(self):
        x_range, x2_range, y1_calc, y2_calc, P_total = self.calculate_vle()

        plt.figure(figsize=(15, 6))

        plt.subplot(1, 2, 1)
        plt.plot(x_range, y1_calc, label='Calculated y1')
        plt.plot(x_range, x_range, label='x = y', color='black', linestyle='--')
        plt.scatter(self.x1, self.y1, color='red', label='Experimental Data')
        plt.xlabel('Mole Fraction of Acetone in Liquid (x1)')
        plt.ylabel('Mole Fraction of Acetone in Vapor (y1)')
        plt.title('y-x Diagram for Acetone + n-Hexane at T = 298.15 K')
        plt.legend()
        plt.grid(True)

        plt.subplot(1, 2, 2)
        plt.plot(x_range, P_total, label='Calculated Pressure')
        plt.plot(y1_calc, P_total, label='Calculated Pressure')
        plt.scatter(self.x1, self.P, color='red', label='Experimental Data')
        plt.xlabel('Mole Fraction of Acetone in Liquid (x1)')
        plt.ylabel('Pressure (bar)')
        plt.title('P-x Diagram for Acetone + n-Hexane at T = 298.15 K')
        plt.legend()
        plt.grid(True)

        # plt.subplot(2, 2, 3)
        # plt.plot(x2_range, y2_calc, label='Calculated y2')
        # # plt.plot(x2_range, y2_calc, label='P(x2) — Liquid Phase', color='green', linestyle='-.')
        # plt.scatter(self.x1, self.y1, color='red', label='Experimental Data')
        # plt.xlabel('Mole Fraction of Acetone in Liquid (x2)')
        # plt.ylabel('Mole Fraction of Acetone in Vapor (y2)')
        # plt.title('y-x Diagram for Acetone + n-Hexane at T = 298.15 K')
        # plt.legend()
        # plt.grid(True)
        #
        # plt.subplot(2, 2, 4)
        # plt.plot(x2_range, P_total, label='Calculated Pressure')
        # plt.plot(y2_calc, P_total, label='Calculated Pressure')
        # plt.scatter(self.x1, self.P, color='red', label='Experimental Data')
        # plt.xlabel('Mole Fraction of Acetone in Liquid (x2)')
        # plt.ylabel('Pressure (bar)')
        # plt.title('P-x Diagram for Acetone + n-Hexane at T = 298.15 K')
        # plt.legend()
        # plt.grid(True)

        plt.tight_layout()
        plt.show()

T = 298.15
x1 = [0.100, 0.300, 0.500, 0.700, 0.900]
y1 = [0.402, 0.536, 0.620, 0.635, 0.782]
P = [0.3065, 0.3680, 0.3832, 0.3850, 0.3604]
A1, B1, C1 = 16.65, 2940.4, -35.93
A2, B2, C2 = 15.84, 2697.55, -48.78

# Создание экземпляра класса и выполнение расчетов
vle_model = VLEModel(T, x1, y1, P, A1, B1, C1, A2, B2, C2)
vle_model.calculate_activity_coefficients()
vle_model.optimize_wilson_parameters()
vle_model.plot_diagrams()
vle_model.print_results()

Входные данные:

Значения из варианта 7.

calculate_saturation_pressure – расчет давления насыщенного пара по уравнению Антуана, где A, B, C – справочные константы

calculate_activity_coefficients – расчет коэффициентов активности

wilson_parameters

optimize_wilson_parameters – оптимизация параметров в модели Вильсона

calculate_vle – расчет x1, x2, P, y1, y2 для построение диаграмм P-xy и y-x

Результаты расчетов

Оптимизированные параметры модели Вильсона:

Lambda12 = 0.3567370954761022, Lambda21 = 0.3200599877874022

Графики y-x диаграммы и P-xy для ацентоа + н-Гексана

Как видим, на первом графике есть смещение ниже функции y = x, поэтому мы и видим такой график в P-xy диаграмме в виде двух функций, которые имеют одну азеотропу примерно в точке x = 0.63 P = 0.38. Эта точка x = 0.63 совпадает на двух графиках – диаграмме y-x с пересечением на x=y и как экстремум на P-xy.