Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»

Факультет цифровых технологий и химического инжиниринга

Кафедра информационных компьютерных технологий

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 79

ПО КУРСУ

«ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»:

«Лабораторная работа 7. Моделирование кинетики реакций в закрытой системе.»

Ведущий преподаватель

К.Т.Н., доцент                                                      		Митричев И.И.

Студент группы КС-24				          		Елфимова К.В.

Москва

2025

Задание

Работа состоит из двух заданий и выполняется с написанием компьютерных программ на любом языке.

Задание 1.

Пример решения задачи см. стр. 122-124 сборник РХТУ

Дана зависимость общего давления идеальной газовой смеси от времени при постоянной температуре в закрытом реакторе в ходе реакции A (табл. 4.3, стр. 129-131 сборник РХТУ [Сборник задач по физической химии. Электрохимия, химическая кинетика: учебное пособие / В. Ю. Конюхов, А. В. Гребенник, А. Ю. Крюков, О. И. Воробьева. –М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2021. – 224 с.]). По приведённым данным рассчитайте парциальное давление и концентрацию реагента в соответствующие моменты времени, постройте кинетическую кривую концентрации реагента. Графическим методом определите константу скорости и порядок реакции А. Рассчитайте время полупревращения исходного вещества, а также его концентрацию и степень превращения в момент времени t1 после начала реакции. В момент начала опыта в системе присутствовал только исходный реагент (в варианте 8 – только исходные реагенты в мольном соотношении 1:1).

Вариант 4

Задание 2.

Варианты 1-16 – уравнения реакций и кинетические параметры см. в таблице с. 97-99 сборник ТПУ – [Математическое моделирование химико-технологических процессов: учебное пособие/ А.В. Кравцов, Н.В. Ушева, Е.А. Кузьменко, А.Ф. Федоров; Томский политехнический университет. – 4-е изд. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. – 136 с].

Задание: Построить кинетические кривые изменения концентрации всех участников реакции до достижения стационарного состояния при изотермическом протекании реакции в режиме идеального смешения в колбе.

Вариант 7

Теоретическое обоснование решения

Химическая кинетика — раздел физической химии, в котором изучаются закономерности протекания во времени химических реакций и их механизм.

Формальная кинетика изучает зависимости скорости реакции от концентрации веществ, температуры, наличия излучения и других факторов

Термодинамика – куда придет процесс за (бесконечно) долгое время.

Кинетика – что будет с системой через некоторое время, определяет скорость процесса – то, что за рамками термодинамики.

Элементарная реакция – реакция, для которой нет промежуточных веществ (интермедиатов). Элементарная реакция протекает в одну стадию и проходит ровно через одно переходное состояние.

Скоростью реакции по i-му компоненту (скоростью образования или расходования iго компонента) называют изменение количества этого компонента в единицу времени в единице реакционного пространства.

или для гетерогенной реакции

Скорость образования продуктов больше нуля. Скорость расходования реагентов меньше нуля.

Скорость химической реакции

r=wivi=1vidcidt

vi>0 – продукт

vi<0 – реагент

Перепишем иначе

wi=vi*ri

Основной постулат химической кинетики (закон действующих масс)

Скорость реакции в каждый момент времени пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ, возведенных в некоторые степени (закон действующих масс Гульдберга-Вааге)

r=kicini

k – константа скорости, [концентрация]^(𝟏−𝐧) [время]^-1

Порядок реакции — показатель степени в уравнении скорости, характеризующий зависимость скорости от концентрации реагентов.

𝑛𝑖 – частный порядок реакции по реагенту. Он равен стехиометрическому коэффициенту 𝜈𝑖 для элементарных реакций.

∑𝑛𝑖 = 𝑛 – общий порядок реакции, равен молекулярности для элементарных (простых, и отдельных стадий сложных) реакций.

Кинетическое уравнение в интегральной форме для необратимых реакций 1 порядка.

CA=CA0*e-kt, k = 1/c

Время полупревращения тау:

τ1/2=ln2k

Линейная анаморфоза

lnCA=-kt+lnCA0

Установление порядка реакции в данной задачи проводится с помощью графического способа.

Графический способ. Строят графики реакций (0, 1 и 2) и ищут линейный.

Расчет константы скорости

Для первого порядка

k=1tlnC0C

Кинетика параллельных реакций изомеризации гексана

Сложные реакции – многостадийные.

Элементарные реакции, входящие в состав сложной, называют стадиями.

В варианте 7 реакция изомеризации гексана параллельная.

Каждая элементарная реакция идет независимо от других.

Отсюда, чтобы найти скорость по веществу, надо сложить скорости реакций с учетом стехиометрических коэффициентов это вещества в них (обратимая реакция r как одна).

Уравнения скоростей (вариант 7)

Реакция необратима, значит, r-1=r-2=0

Для гексана.

wC6H14=dCC6H14dt=-r1-r2= -k1CC6H14-k2CC6H14

Для продуктов

w2MP=dC2MPdt=r1= k1CC6H14,              w23DMB=dC23DMBdt=r2= k2CC6H14

Стационарное состояние

В закрытой системе достигается, когда реагент полностью израсходован:

СС6H14=0,          C2MP=k1k1+k2C0,       C23DMB=k2k1+k2C0

Вывод формул

Расход гексана

wC6H14=dCC6H14dt=-r1-r2= -k1CC6H14-k2CC6H14= -k1+k2CC6H14

Продукты

w2MP=dC2MPdt=r1= k1CC6H14,              w23DMB=dC23DMBdt=r2= k2CC6H14

Проинтегрировав уравнение для гексана от начала реакции (t = 0, CA=C0) до времени t (t->inf ) (по примеру слайда 11 из лекции 4.1):

Получим:

CC6H14= C0e-k1+k2t

Продукты (подставляем уже в формулу уравнения для CC6H14) (t=0, Cx=0):

C2MP=k1k1+k2С01-e-k1+k2t,  C23DMB=k2k1+k2С01-e-k1+k2t

При t -> inf экспонента стремится к нулю, отсюда следует, что

C2MP=k1k1+k2C0,       C23DMB=k2k1+k2C0

Код

1.py

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import linregress

# Константы
R = 8.314  # Дж/(моль·К)
T = 750  # K

time = np.array([0, 100, 200, 400, 600, 1200, 1800])  # с
pressure = np.array([40.28, 43.42, 46.31, 51.44, 55.80, 65.34, 71.21])  # кПа

# 1. Расчет парциального давления и концентрации реагента
p0 = pressure[0]  # начальное давление (кПа)
pA = 2 * p0 - pressure  # парциальное давление реагента (кПа)
CA = (pA * 1000) / (R * T)  # концентрация (моль/м³)

# Вывод таблицы результатов
print("Результаты расчетов:")
print("{:>6s} {:>10s} {:>10s} {:>12s}".format("t, c", "p, кПа", "pA, кПа", "CA, моль/м³"))
for i in range(len(time)):
    print("{:6.0f} {:10.2f} {:10.2f} {:12.4f}".format(time[i], pressure[i], pA[i], CA[i]))

# 2. Построение кинетической кривой
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(time, CA, 'bo-', label='Концентрация C₂H₅Cl')
plt.xlabel('Время, с')
plt.ylabel('Концентрация, моль/м³')
plt.title('Кинетическая кривая разложения C₂H₅Cl')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()

# 3. Определение порядка реакции и скорости

plt.figure(figsize=(15, 5))

plt.subplot(1, 3, 1)
plt.plot(time, CA, 'bo-')
plt.xlabel('Время, с', fontsize=12)
plt.ylabel('Концентрация, моль/м³', fontsize=12)
plt.title('C vs t (проверка 0 порядка)', fontsize=14)
plt.grid(True)

plt.subplot(1, 3, 2)
plt.plot(time, np.log(CA), 'ro-')
plt.xlabel('Время, с', fontsize=12)
plt.ylabel('ln(C)', fontsize=12)
plt.title('ln(C) vs t (проверка 1 порядка)', fontsize=14)
plt.grid(True)

plt.subplot(1, 3, 3)
plt.plot(time, 1/CA, 'go-')
plt.xlabel('Время, с', fontsize=12)
plt.ylabel('1/C, м³/моль', fontsize=12)
plt.title('1/C vs t (проверка 2 порядка)', fontsize=14)
plt.grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()

print("\nПосле визуального анализа графиков:")
print("\nВывод: реакция имеет первый порядок")

order = 1  # первый порядок, определенный графически

# 3.1. Расчет константы скорости для первого порядка
ln_CA = np.log(CA)
slope, intercept, r_value, p_value, std_err = linregress(time, ln_CA)
k = -slope

print(f"\nКонстанта скорости для первого порядка: k = {k:.5f} с⁻¹")
print(f"Коэффициент корреляции R² = {r_value**2:.5f}")

# 4. Расчет времени полупревращения
t_half = np.log(2) / k
print(f"\nВремя полупревращения: {t_half:.1f} с")

# 5. Расчет концентрации и степени превращения при t1 = 1000 c
t1 = 1000

CA_t1 = CA[0] * np.exp(-k * t1)
conversion = (CA[0] - CA_t1) / CA[0] * 100  # степень превращения в %

print(f"\nПри t1 = {t1} с:")
print(f"Концентрация C₂H₅Cl: {CA_t1:.4f} моль/м³")
print(f"Степень превращения: {conversion:.1f}%")

2.py

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp

# Исходные данные
C0_C6H14 = 0.0394  # моль/л (начальная концентрация гексана)
k1 = 0.2           # константа скорости для 2-метилпентана (с⁻¹)
k2 = 0.4           # константа скорости для 2,3-диметилбутана (с⁻¹)
E1 = 95.31         # энергия активации 1-й реакции (кДж/моль)
E2 = 76.17         # энергия активации 2-й реакции (кДж/моль)
T = 600            # температура (K)

# Уравнения скоростей реакций
def reaction_rates(t, C):
    C_C6H14, C_2MP, C_23DMB = C

    # Параллельные реакции первого порядка
    r1 = k1 * C_C6H14  # скорость образования 2-метилпентана
    r2 = k2 * C_C6H14  # скорость образования 2,3-диметилбутана

    # Изменение концентраций
    dC_C6H14 = -r1 - r2
    dC_2MP = r1
    dC_23DMB = r2

    return [dC_C6H14, dC_2MP, dC_23DMB]

# Начальные условия
C0 = [C0_C6H14, 0.0, 0.0]  # [C6H14, 2-метилпентан, 2,3-диметилбутан]

# Временной интервал (до достижения стационарного состояния)
t_max = 20  # с
t_eval = np.linspace(0, t_max, 1000)

# Решение системы ОДУ (метод Рунге-Кутты 4-го порядка])
solution = solve_ivp(reaction_rates, [0, t_max], C0, t_eval=t_eval, method='RK45')

plt.figure(figsize=(12, 7))

plt.plot(solution.t, solution.y[0], 'b-', linewidth=2, label='Гексан (C6H14)')
plt.plot(solution.t, solution.y[1], 'r--', linewidth=2, label='2-метилпентан')
plt.plot(solution.t, solution.y[2], 'g-.', linewidth=2, label='2,3-диметилбутан')

plt.xlabel('Время, с', fontsize=14)
plt.ylabel('Концентрация, моль/л', fontsize=14)
plt.title('Кинетические кривые изомеризации гексана\n'
          f'при T = {T} K, k1 = {k1} с⁻¹, k2 = {k2} с⁻¹', fontsize=16)
plt.legend(fontsize=12)
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)

# Численный метод - Берем для стационарного состояния последние значения для каждого вещества, так как
# на графике уже четко видно, что на последних секундах достигнуто стационарное состояние
final_time = solution.t[-1]
final_concentrations = solution.y[:,-1]
plt.axhline(y=final_concentrations[0], color='b', linestyle=':', alpha=0.5)
plt.axhline(y=final_concentrations[1], color='r', linestyle=':', alpha=0.5)
plt.axhline(y=final_concentrations[2], color='g', linestyle=':', alpha=0.5)

plt.text(final_time*1.05, final_concentrations[0], f'{final_concentrations[0]:.4f}',
         color='b', va='center')
plt.text(final_time*1.05, final_concentrations[1], f'{final_concentrations[1]:.4f}',
         color='r', va='center')
plt.text(final_time*1.05, final_concentrations[2], f'{final_concentrations[2]:.4f}',
         color='g', va='center')

plt.xlim([0, t_max*1.1])
plt.tight_layout()
plt.show()

print("\nСтационарные концентрации:")
print(f"Гексан: {final_concentrations[0]:.6f} моль/л")
print(f"2-метилпентан: {final_concentrations[1]:.6f} моль/л")
print(f"2,3-диметилбутан: {final_concentrations[2]:.6f} моль/л")

# Аналитический метод
final_concentrations[0] = 0
final_concentrations[1] = k1/(k1+k2)*C0_C6H14
final_concentrations[2] = k2/(k1+k2)*C0_C6H14

print("\nСтационарные концентрации: (Аналитический метод)")
print(f"Гексан: {final_concentrations[0]:.6f} моль/л")
print(f"2-метилпентан: {final_concentrations[1]:.6f} моль/л")
print(f"2,3-диметилбутан: {final_concentrations[2]:.6f} моль/л")

Входные данные:

- Взяты из заданий

Расчет для 7 варианта 2 задания уравнения скоростей приведен в теории данного отчета.

Результаты

1.

На основе данных графиков был определен порядок реакции = 1

Результаты расчетов:

| t, c | p, кПа | pA, кПа | CA, моль/м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 40.28 | 40.28 | 6.4598 |
| 100 | 43.42 | 37.14 | 5.9562 |
| 200 | 46.31 | 34.25 | 5.4927 |
| 400 | 51.44 | 29.12 | 4.6700 |
| 600 | 55.80 | 24.76 | 3.9708 |
| 1200 | 65.34 | 15.22 | 2.4409 |
| 1800 | 71.21 | 9.35 | 1.4995 |

Формула для нахождения парциальных давлений была выведена в учебнике сборника задач РХТУ:

| Реакция | C2H5Cl→C2H4+HCl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Начало опыта t = 0 | n0(p0) | 0 | 0 |
| Текущ. Знач. (t > 0) | n0-nx p0-px | nx px | nx px |

px=nxRTV

Общее давление всех компонентов системы

p= px+px+(p0-px)=p0+px

px=p-p0

Выразим парциальные давления

pA=p0-px=p0- p-p0=p0+p0-p=2p0-p

Что соответствует в коде данным строка

p0 = pressure[0]  # начальное давление (кПа)
pA = 2 * p0 - pressure  # парциальное давление реагента (кПа)
CA = (pA * 1000) / (R * T)  # концентрация (моль/м³)

После визуального анализа графиков:

Вывод: реакция имеет первый порядок

Константа скорости для первого порядка: k = 0.00081 с⁻¹

Коэффициент корреляции R² = 1.00000

Время полупревращения: t = 854.4 с

При t1 = 1000 с:

Концентрация C₂H₅Cl: 2.8699 моль/м³

Степень превращения: 55.6%

2.

Стационарные концентрации:

Гексан: 0.000000 моль/л

2-метилпентан: 0.013133 моль/л

2,3-диметилбутан: 0.026266 моль/л

Стационарные концентрации: (Аналитический метод)

Гексан: 0.000000 моль/л

2-метилпентан: 0.013133 моль/л

2,3-диметилбутан: 0.026267 моль/л

Начальная концентрация гексана была 0.0394 моль/л

Сумма стационарных концентраций 0.013133 + 0.026266 = 0,039399

Вывод

- Результаты

  - Порядок реакции – 1

  - Константа скорости k = 0.00081 с-1

  - Время полупревращения τ12=854 c.

  - При t1 = 1000 с

    - Концентрация C2H5Cl: 0.0029 моль/м^3

    - Степень превращения: 55.6%

- Стационарные концентрации

  - Гексан: 0 моль/л (полностью израсходован)

  - 2-метилпентан: 0.0131 моль/л

  - 2,3-диметилбутан: 0.0263 моль/л

Оба задания подтверждают закон действующих масс и принципы формальной кинетики.