Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»

Факультет цифровых технологий и химического инжиниринга

Кафедра информационных компьютерных технологий

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 1

ПО КУРСУ

«ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»:

«Расчет изменения энтальпии и энтропии в процессах»

Ведущий преподаватель

к.т.н., доцент                                                      		Митричев И.И.

СТУДЕНТ группы КС-24				          Ощепков М.А.

Москва

2025

Задание 1.

Для стадии реакции с номером, равным номеру вашего варианта, рассчитать значения энтальпии реакции с помощью полинома NASA при 9 значениях температуры, выбранных равномерно на интервале 300-700 K (концы интервала входят в число девяти значений).

Построить график, показывающий, как согласуются рассчитанные значения с данным в задаче средним значением энтальпии реакции.

Теоретическое обоснование решения и алгоритм решения.

Формула расчёта условной (инженерной) энтальпии по полиному NASA-7:

H0(T)RT=a0+a12T+a23T2+a34T3+a45T4+a5T,

где H0T- условная (инженерная) энтальпия (кДж/моль),

T- абсолютная температура (°К),

R- универсальная газовая постоянная (R≈ 8,314Джмоль∙К),

a0,…,a5- коэффициенты полинома NASA-7 для соответствующего температурного диапазона.

Следствие закона Гесса для условной энтальпии:

∆HT0=νiHT,i0=νiHT,i прод0- νiHT,i реаг0,

где ∆HT0- изменение энтальпии, разность сумм теплот образования продуктов реакции и исходных веществ,

νi- стехиометрические коэффициенты веществ.

Алгоритм:

- С помощью формулы расчёта условной энтальпии по полиному NASA-7 рассчитываются условные энтальпии продуктов реакции и реагентов.

- Учитывая роль вещества в реакции, а также их - стехиометрические коэффициенты, опираясь на следствие закона Гесса для условной энтальпии рассчитывается изменение энтальпии, разность сумм теплот образования продуктов и реагентов реакции.

- Пункты 1-2 повторяются для всех рассматриваемых значений абсолютной температуры в заданном диапазоне.

- Для полученных значений изменения условной энтальпии рассчитывается среднее арифметическое.

- По полученным данным строится график зависимости изменения условной энтальпии реакции от абсолютной температуры, а также линии рассчитанного и экспериментального среднего арифметического полученных значений.

Код и вводные данные.

Входные данные:

Вариант 39: OCuCO2s ⇒OCus+CO2;

Экспериментальные данные: ΔHT,   эксп0=60854.7Джмоль;

Температурный диапазон: 300-700 K (включительно);

Коэффициенты NASA-7 для соответствующего температурного диапазона:

OCuCO(s) 1.68845373e+00 6.99557075e-02 6.28403080e-05 4.46549703e-07 4.97574188e-10 1.11857619e+04 3.44972139e+01

OCu(s) 1.36115275e+00 5.02199263e-02 1.13048080e-04 3.88756174e-07 5.21858896e-10 3.41161831e+04 3.11076831e+01

CO2 0.02275725e+02 0.09922072e-01 -0.01040911e-03 0.06866687e-07 0.02117280e-10 -0.04837314e+06 0.01018849e+03

Программа приложена к отчёту (“Lab1_39/main.py”).

Результаты расчетов.

Полученное ΔHT,   расч0=59902.1Джмоль;

График зависимости изменения условной энтальпии реакции от абсолютной температуры, а также значения среднего арифметического представлены на рис. 1.

Рис. 1. График зависимости энтальпии реакции от абсолютной температуры и значения рассчитанного и экспериментального среднего арифметического.

Выводы.

Исходя из полученного значения энтальпии реакции, мы можем также рассчитать относительную ошибку вычислений по формуле:

δ=ΔHT,   расч0-ΔHT,   эксп0ΔHT,   эксп0∙100%

В таком случае, относительная ошибка равна δ≈1.6%.

График подтверждает нелинейную зависимость энтальпии реакции от абсолютной температуры.

Таким образом, данный алгоритм расчёта энтальпии реакции с помощью формулы условной энтальпии с использованием полинома NASA-7 и следствия из закона Гесса для условной энтальпии обеспечивает хорошую точность вычислений.

Значит, его можно использовать в цифровом моделировании термодинамических процессов, например, при расчёте свободной энергии Гиббса и анализе возможности протекания реакции.

Задание 2.

Рассчитайте с помощью полиномов NASA теплоемкость и энтропию при 340 °K для вещества по вариантам. Рассчитать тепловой эффект и изменение энергии Гиббса при сгорании 1 моль вещества при 340 °K.

Теоретическое обоснование решения и алгоритм решения.

Формула расчёта энтропии по полиному NASA-7:

S0(T)RT=a0lnT+a1T+a22T2+a34T3+a6,

где ST- энтропия (Джмоль∙К),

T- абсолютная температура (°К),

R- универсальная газовая постоянная (R≈ 8,314Джмоль∙К),

a0,…,a6- коэффициенты полинома NASA-7 для соответствующего температурного диапазона.

Формула расчёта теплоёмкости по полиному NASA-7:

cp0(T)R=a0+a1T+a2T2+a3T3+a4T4,

где cp0T- теплоёмкость (кДж/моль/°К),

T- абсолютная температура (°К),

R- универсальная газовая постоянная (R≈ 8,314Джмоль∙К),

a0,…,a4- коэффициенты полинома NASA-7 для соответствующего температурного диапазона.

Формула расчёта изменения свободной энергии Гиббса с иcпользованием полиномов NASA-7:

ΔrGT0=Gпрод.-Gреаг.= ΔrHT0-TΔrST0,

где ΔrGT0- изменение свободной энергии Гиббса реакции (кДж/моль),

ΔrHT0- изменение условной (инженерной) энтальпии реакции (кДж/моль),

ΔrST0- изменение энтропии реакции (Джмоль∙К),

T- абсолютная температура (°К),

Формула расчёта энтропии смешения идеальных газов при постоянных давлении и температуре:

ΔS=ν1RlnV1+V2V1+ν2RlnV1+V2V2 ,

где ΔS- энтропия смешения идеальных газов при постоянных давлении и температуре (Джмоль∙К),

ν1, ν2- количество вещества для каждого газа (моль),

R- универсальная газовая постоянная (R≈ 8,314Джмоль∙К),

V1, V2- объёмы смешивающихся газов (м3).

Алгоритм:

- С помощью коэффициентов NASA-7 и формул расчёта энтропии и теплоёмкости вещества находим соответствующие величины для первого вещества.

- Составляем уравнение сгорания второго вещества до высших оксидов.

- С помощью формулы расчёта условной энтальпии по полиному NASA-7 рассчитываются условные энтальпии продуктов и реагентов реакции горения.

- Учитывая роль вещества в реакции, а также их - стехиометрические коэффициенты, опираясь на следствие закона Гесса для условной энтальпии рассчитывается изменение энтальпии, разность сумм теплот образования продуктов и реагентов реакции горения.

- С помощью формулы расчёта энтропии NASA-7 рассчитывается общая энтропия реакции горения.

- Используя полученные значения энтальпии и энтропии реакции горения, вычисляется свободная энергия Гиббса по соответствующей формуле.

Код и вводные данные.

Входные данные:

Вариант 91: C3H3F2 (*CF2CH=CH2);

Температура: 340 °K;

Программа приложена к отчёту (“Lab2_91/main.py”).

Задание 3.

Определите изменение энтропии при смешении двух идеальных газов.

Теоретическое обоснование решения и алгоритм решения.

Формула расчёта энтропии смешения идеальных газов при постоянных давлении и температуре:

ΔS=ν1RlnV1+V2V1+ν2RlnV1+V2V2 ,

где ΔS- энтропия смешения идеальных газов при постоянных давлении и температуре (Джмоль∙К),

ν1, ν2- количество вещества для каждого газа (моль),

R- универсальная газовая постоянная (R≈ 8,314Джмоль∙К),

V1, V2- объёмы смешивающихся газов (м3).

Алгоритм:

С помощью формулы изменения энтропии при смешении идеальных газов при постоянных давлении и температуре рассчитывается соответствующее значение.

Код и вводные данные.

Входные данные:

Вариант 16:

P = const=101325 Па;

Газ №1: O2, V1=10-4м3, T1=333 °K;

Газ №2: H2, V2=4×10-4м3, T1=290 °K;

Программа приложена к отчёту (“Lab2_91/main.py”).